Буровая установка УРАЛМАШ 5000/320 ДГУ-1

Зав. № 14057

Буровая установка УРАЛМАШ 5000/320 ДГУ-1 предназначена для бурения скважин на нефть и газ, с условной глубиной бурения 5000 метров в районах с умеренным климатом (при температурах от -50oС до +40oС), при разработке месторождений с содержанием сероводорода менее 6%.

Установка имеет современный дизель-гидравлический привод, обеспечивающий плавное регулирование параметров основных рабочих органов. Оборудование состоит из следующих основных частей: вышечного блока, лебедочного блока, приводного блока, приемного механизированного моста со стеллажами, насосного блока, блока оборудования циркуляционной системы (ЦС).

Конструктивные особенности и преимущества

- Привод основных механизмов производится от дизель- гидравлических агрегатов (СА10-1) через суммирующую трансмиссию.

- Время на проведение спуско-подъемных операций сокращается на 40% за счет применения комплекса механизмов АСП.

- Транспортирование ведется крупными блоками на тяжеловозах, мелкими блоками - на трейлерах и агрегатами - на транспорте общего назначения.

- По требованию заказчика возможно изменение комплектации буровой установки.

Технические характеристики

| Допускаемая нагрузка на крюке (по ГОСТ 16293), тс | 320 |
| --- | --- |
| Максимальная статическая нагрузка на крюке (по A.P.I.), тс | 385 |
| Условная глубина бурения (БТ-114 мм), м | 5000 |
| Предельная глубина бурения, м | 7000 |
| Длина бурильной свечи, м | 25-27 |
| Тип привода | дизель-гидравлический |
| Вышка ВМА 45-320 |  |
| Тип | мачта 2-х опорная |
| Высота вышки, м | 44,8 |
| Основание |  |
| Тип | сборно-модульное |
| Высота основания (отметка пола буровой), м | 8 |
| Талевая система |  |
| Диаметр талевого каната, мм | 35 |
| Число струн талевой системы (оснастка) | 10 (5х6) |
| Лебедка ЛБУ 1100Д-Э1 |  |
| Расчетная мощность на входном валу, кВт | 1100 |
| Вертлюг УВ-320 МА |  |
| Грузоподъемность, тс (кН) | 320 (3200) |
| Динамическая грузоподъемность (по A.P.I.), тс | 200 |
| Ротор Р-700 |  |
| Расчетная мощность привода ротора, кВт | 234 |
| Диаметр отверстия в столе ротора, мм | 700 |
| Допускаемая статическая нагрузка, тс | 500 |
| Насос УНБТ-600 (кап. ремонт) |  |
| Мощность насоса, кВт | 600 |
| Максимальная подача, л/с | 46 |
| Максимальное давление (на выходе), МПа | 32 |

Спецификация

буровой установки БУ-5000/320 ДГУ - 1Т

| № | Наименование | Характеристики | Обозначение | Год выпуска | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Буровая вышка | ВМА – 45 х 320 | 14048.25.000 ТО | 2010 | Новая |
|  | Максимальная нагрузка | 3750 кН |  |  |  |
|  | Рабочая высота | 45 м. |  |  |  |
|  | Расстояние между ногами верхнее | 10,3 м. 2,6 м. |  |  |  |
|  | Расстояние от стола ротора до низа верхней рамы | 44,8 м. |  |  |  |
|  | Ветровой напор в нерабочем состоянии в рабочем состоянии | 33 м/сек. 20 м/сек. |  |  |  |
| 2 | Основание: 14052.73.000 ТО |  |  | 2010 | Новая |
|  | Высота основания от пола буровой | 7 м. |  |  |  |
|  | Просвет для установки сборки превенторов | 5,8 м. |  |  |  |
| 3 | Лебедка ЛБУ-1100 Э1 14048.90.100 ТО |  |  | 1992 | Новая |
|  | Расчетная мощность на барабане лебедки | 1100 кВт |  |  |  |
|  | Максимальное натяжение ходовой ветви | 283,0 КН |  |  |  |
|  | Диаметр талевого каната | 35 мм |  |  |  |
|  | Число скоростей вращения: подъемного вала | 2 |  |  |  |
|  | Диаметр барабана | 685 мм |  |  |  |
|  | Диаметр тормозных шкивов | 1430 мм |  |  |  |
|  | Тормоз ручной ленточный | - |  |  |  |
| 4 | Тормоз гидродинамический | ЭМТ – 4500 У1 | 4062.76.00-2 ТО | 1992 | Новая |
|  | Активный диаметр ротора | 1450 мм |  |  |  |
|  | Максимальный тормозной момент при 200 об/мин. | 9000 кг/см. |  |  |  |
| 5 | Редуктор | РЛ-11000 | 44.64.773 ТО | 1992 | Новая |
|  | Максимальный момент, передаваемый тихоходным валом на лебедку | 11000 кгс/м. |  |  |  |
|  | Максимальный момент, передаваемый тихоходным валом на ротор | 1400 кгс/м |  |  |  |
|  | Наибольшее число оборотов тихоходного вала | 225 об/мин |  |  |  |
|  | Наименьшее число оборот тихоходного вала | 28,5 об/мин |  |  |  |
|  | Передаточное число на лебедку на ротор | ί = 3,44 ί = 1,63 |  |  |  |
| 6 | Коробка передач | КПЗ-1100Д | 14048.91.100-01 ТО | 1992 | Новая |
|  | Максимальная передаваемая мощность | 1100 кВт |  |  |  |
|  | Число скоростей прямых обратных | 4 1 |  |  |  |
|  | Максимальная окр. скорость | 15,3 м/сек. |  |  |  |
| 7 | Трансмиссия привода ротор | РКС - 265 | 14031.92.000-01 ТО | 1992 | Новая |
|  | Приводная мощность | 400 л.с. |  |  |  |
| 8 | Угловой редуктор моментомером | ПЦ – 1,84-8,75 | 14047.32.000-01 ТО | 1992 | Новая |
|  | Приводная мощность | 400 л.с. |  |  |  |
| 9 | Передача на ротор | РКС - 250 | 14047.32.000 – 01 ТО | 1992 | Новая |
|  | Приводная мощность | 330 л.с. |  |  |  |
| 10 | Четырехдизельный привод (на приводе лебедки, ротора и одного насоса) | СА-10 (АДГ-600) | СА 10.00.000-1РЭ | 1992 | Новая |
| 11 | Кронблок | УКБА – 7 - 400 | 14047.88.000 ТО | 1992 | Новая |
|  | Грузоподъемность | 400 тн. |  |  |  |
|  | Диаметр шкива | 1400 мм. |  |  |  |
|  | Профиль желоба | 35 мм. |  |  |  |
| 12 | Блок талевый | УКБА-6-320 | 14047.89.000 ТО | 1992 | Новая |
|  | Грузоподъемность | 320 тн. |  |  |  |
|  | Диаметр шкива | 1285 мм. |  |  |  |
|  | Профиль желоба | 35 мм |  |  |  |
| 13 | Вертлюг | УВ – 320 МА | 4092.46.100-01 ТО | 1992 | Новая |
|  | Статистическая грузоподъемность | 320 тс. |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление | 320 Мпа. |  |  |  |
|  | Диаметр проходного отверстия ствола | 75 мм |  |  |  |
| 14 | Ротор (Румыния) | Р - 700 | 14016.45.000-03 ТО | 1992 | Новая |
|  | Диаметр отверстия в столе ротора | 700 мм. |  |  |  |
|  | Допустимая статистическая нагрузка на стол ротора | 500 тс. |  |  |  |
|  | Мощность на приводном валу | 440 кВт. |  |  |  |
|  | Статистический крутящий момент | 8000 кгсх.м. |  |  |  |
|  | Передаточное число | 3,61 |  |  |  |
| 15 | Механизм крепления каната |  | 4076.59.000 сб | 1992 | Новая |
|  | Усилие в ветви каната | 34,3 тс. |  |  |  |
|  | Диаметр барабана | 750 мм. |  |  |  |
|  | Диаметр каната | 28,32,35 |  |  |  |
|  | Количество витков на барабане | 4 |  |  |  |
| 16 | Подсвечник |  | 14036.11.000 ТО | 1992 | Новая |
|  | Количество секций подсвечника | 18 |  |  |  |
|  | Нагрузка на подсвечник: |  |  |  |  |
|  | правый | 140 тн. |  |  |  |
|  | левый | 100 тн. |  |  |  |
|  | Нагрузка на правую секцию правого подсвечника от УБТ | 40 тн. |  |  |  |
|  | Диаметр бурильных труб | 89 – 146 мм |  |  |  |
|  | УБТ до | 254 мм |  |  |  |
| 17 | Комплекс механизмов АСП |  | 4097.09.100-03 ТО | 1992 | Новая |
|  | Элеватор автоматический | ЭА - 400 |  |  |  |
|  | Грузоподъемность | 400 тн. |  |  |  |
|  | Диаметр захватываемых бурильных труб только с прямоугольными торцами муфт | 89; 114; 127; 140; 146; 168 |  |  |  |
|  | #### Центратор подвижной |  |  |  |  |
|  | Расстояние между осями направляющих | 1900 мм |  |  |  |
|  | Диаметр каната для направления движения центратора | 28 мм |  |  |  |
|  | Диаметр центрируемых бур. труб | 89 - 178 |  |  |  |
| 18 | Механизм захвата |  | 4095.12.000 ТО | 1992 | Новая |
|  | Макс. допустимый вес свечи | 600 кг. |  |  |  |
|  | Средняя высота подъема свечи | 950 мм |  |  |  |
|  | Съемные губки | №1, №2, №3 |  |  |  |
| 19 | Механизм расстановки свечей |  | 14036.11.000 ТО | 1992 | Новая |
|  | Максимальный ход стрелы | 5620 мм |  |  |  |
|  | Максимальный ход тележки от оси скважины в любую сторону | 2750 мм |  |  |  |
|  | Привод перемещения стрелы и тележки | электрический |  |  |  |
|  | Мощность | 3,5 кВт |  |  |  |
| 20 | Блок цилиндров (подъем свечи на ход резьбы) |  | 14036.66.050 ТО | 1992 | Новая |
|  | Грузоподъемность | 7400 кг.с |  |  |  |
|  | Ход штока цилиндра нижнего | 560 мм |  |  |  |
|  | Ход штока цилиндра верхнего | 750 мм |  |  |  |
|  | Максимальное допустимое давление в цилиндре | 10 кгс/см2 |  |  |  |
| 21 | Кронштейн поворотный |  | 14024.09.110 ТО | 1992 | Новая |
|  | Угол поворота стрелы | 90 º |  |  |  |
|  | Частота вращения стрелы | 0,7 об/мин |  |  |  |
|  | Максимальное натяжение каната подъемного | 7 т. |  |  |  |
|  | Мощность эл. двигателя | 2,2 квт |  |  |  |
| 22 | Пневмораскрепитель ПРС - 360 |  | 14016.66.050-01 ТО | 1992 | Новая |
|  | Тяговое усилие при давлении воздуха (6 кгс/см2) | 5,2 тс. |  |  |  |
|  | Диаметр цилиндра | 360 мм |  |  |  |
|  | Максимальное давление воздуха не более | 0,8 МПа |  |  |  |
| 23 | Буровой ключ | АКБ – 3 М2 | 4091.56.000-01 ТО | 2005 | Капремонт |
|  | Крутящий момент при свинчивании, развинчивании | 200 кгс/м |  |  |  |
|  | Максимальный крутящий момент (при двух. трех до крепления) | 3000 кгс.м. |  |  |  |
|  | Условный диаметр бурильных труб | 108 - 168 |  |  |  |
|  | Условный диаметр обсадных труб | 114 - 194 |  |  |  |
| 24 | Захват клиньевый пневматический | ПКР - 560 |  | 2010 | Новая |
|  | Грузоподъемность | 320 т |  |  |  |
|  | Условный диаметр захватываемых труб | 48 – 178 мм |  |  |  |
| 25 | Лебедка вспомогательная | ЛВ – 15 Т | 4066.44.000-02 ТО | 1992 | Новая |
|  | Грузоподъемность | 45 тс |  |  |  |
|  | Мощность привода | 15 квт |  |  |  |
| 26 | Насос буровой (2 шт.) | УНБТ – 600 | 14010.53.710 ТО | 1999 | Новая |
|  | Максимальное давление, развиваемое насосом | 32 МПа |  |  |  |
|  | Максимальная подача насоса | 46 дм3/сек |  |  |  |
|  | Максимальное число двойных ходов в минуту | 66 |  |  |  |
|  | Цилиндровые втулки | Ǿ 140 – 180 мм |  |  |  |
|  | Передаточное число | Ι = 4,92 |  |  |  |
| 27 | Станция компрессорная с электродвигателем контейнерного типа | 2 шт. | 14076.70.100 ТО | 1992 | Новая |
|  | Приводная мощность | 37 кВт |  |  |  |
|  | Рабочее давление | 0,8 МПа |  |  |  |
|  | Воздухосборник (блочного исполнения) | 8 М3 |  |  |  |
| 28 | Электростанция контейнерного типа | 1 Д - 12 | 14052.60.000 ТО | 1992 | Новая |
|  | Мощность | #### 400 кВт |  |  |  |
| 29 | Кран для работы на мостках | 8КП - 2 | 4081.35.250 ТО | 2010 | Новая |
|  | Грузоподъемность | 2 т. |  |  |  |
|  | Привод | Электро-Гидравлический |  |  |  |